议价报名表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 门禁品牌 |  |
| 型号 |  |
| 报价（万元） |  |
| 保修期 |  |
| 授权议价代表 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 议价代表身份证正面 |  |
| 议价代表身份证反面 |  |

注：①报名表请双面打印；②如有专机专用耗材，请附表列明，并承诺以深圳、东莞、广州、佛山最优惠的价格供货。

一：报价清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门门禁控制器模块 | 33 | 台 |  |  |  |
| 2 | 门禁控制器电源 | 33 | 个 |  |  |  |
| 3 | 门禁控制器模块控制箱 | 33 | 个 |  |  |  |
| 4 | 非接触式智能读卡器 | 48 | 块 |  |  |  |
| 5 | 锁电源适配器 | 48 | 个 |  |  |  |
| 6 | 磁力锁 | 92 | 把 |  |  |  |
| 7 | 磁力锁支架 | 92 | 个 |  |  |  |
| 8 | 出门按钮 | 44 | 个 |  |  |  |
| 9 | 玻璃破碎按钮 | 48 | 个 |  |  |  |
| 10 | 过线盒 | 100 | 个 |  |  |  |
| 11 | 可视对讲门口机 | 22 | 台 |  |  | 核心产品 |
| 12 | 可视对讲室内机 | 22 | 台 |  |  |  |
| 13 | 对讲电源 | 21 | 个 |  |  |  |
| 14 | 门禁控制器电源线 | 5000 | 米 |  |  |  |
| 15 | 电锁信号线 | 8000 | 米 |  |  |  |
| 16 | 读卡器信号线 | 6000 | 米 |  |  |  |
| 17 | 开门按钮信号线及可视对讲电源线 | 8000 | 米 |  |  |  |
| 18 | 六类网线 | 15 | 箱 |  |  |  |
| 19 | JDG管 | 8000 | 米 |  |  |  |
| 20 | 网络跳线 | 50 | 条 |  |  |  |
| 21 | 水晶头 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 22 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |
| 23 | 数据接入器1 | 21 | 个 |  |  |  |
| 24 | 数据接入器2 | 4 | 台 |  |  |  |
| 25 | 住院楼门诊对讲系统总价 |  |  |  |  |  |

二：招标技术要求

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双门门禁控制器模块 | 1.1控制器可连接不少于2个读卡器；卡片数据容量为≥100000 张，并具有可容纳事件记录存储容量≥100000 条的事务缓冲器。 |
|  |  | 1.2继电器输出≥4个；通讯方式需支持TCP/IP标准的以太网通讯；提供联机、脱机两种门禁控制模式。可在线控制软件升级；可脱离计算机或其他控制装置而独立实施门禁控制 。 |
|  |  | ★1.3为实现统一管理，所投设备需接入支持原有门禁系统管理平台。所投标的设备通过TCP/IP协议接入原有门禁系统，由中标人自行对接。 |
| 2 | 门禁控制器电源 | 门禁控制器电源，DC12V5A。 |
| 3 | 门禁控制器模块控制箱 | 门禁控制器模块控制箱，根据现场情况定制。 |
| 4 | 非接触式智能读卡器 | ★非接触式智能读卡器智能卡读卡器，支持Mifare ISO 14443 A类，最大读卡距离6.4厘米，32位CSN，Wiegand输出，带LED状态灯显示，为实现统一管理，所投设备须兼容原门禁系统及门禁控制器，由中标人自行对接，接入的所有费用由中标人承担。 |
| 5 | 锁电源适配器 | 锁电源适配器 |
| 6 | 磁力锁 | 单门磁力锁，≥280KG |
| 7 | 磁力锁支架 | 磁力锁支架，根据现场情况定制 |
| 8 | 出门按钮 | 出门按钮，86型 |
| 9 | 玻璃破碎按钮 | 玻璃破碎按钮，86型 |
| 10 | 过线盒 | 过线盒，86型 |
| 11 | 可视对讲门口机 | 11.1、采用铝材CNC加工，金属及亚克力面板相结合，采用嵌入式处理器，机身厚度≤7mm； |
|  |  | 11.2、单键呼叫，可视对讲； |
|  |  | 11.3、具有接受分机的监视功能，呼叫管理处功能、夜间按键补光功能。 |
| 12 | 可视对讲室内机 | 12.1、显示屏≥7寸，分辨率≥1024*600；操作方式：触摸屏。 |
|  |  | 12.2、智能终端与门口机可双向对讲。 |
|  |  | 12.3、智能终端可监视单元门口机的视频图像，与门口机对讲时，可遥控其所接的电锁。 |
| 13 | 对讲电源 | 直流输出电压≥13.8V±10％5A，负载稳定度≤5%过流保护：≤8A。 |
| 14 | 门禁控制器电源线 | 门禁控制器电源线 ZR-RVV3*2.5。 |
| 15 | 电锁信号线 | 电锁信号线 ZR-RVV4*1.0 |
| 16 | 读卡器信号线 | 读卡器信号线 ZR-RVV6*0.5 |
| 17 | 开门按钮信号线及可视对讲电源线 | 开门按钮信号线及可视对讲电源线 ZR-RVV2*1.0 |
| 18 | 六类网线 | CAT.6 |
| 19 | JDG管 | DN25 |
| 20 | 网络跳线 | 3m，RJ45-RJ45 |
| 21 | 水晶头 | 6类水晶头 |
| 22 | 辅材 | 管配件、五金材料等。 |
| 23 | 数据接入器1 | 以太电口端口数≥5口，端口速率：千兆。 |
| 24 | 数据接入器2 | 24.1、 交换容量≥300 Gbps，整机转发性能≥100 Mpps，整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； |
|  |  | 24.2、 ▲设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，OSPF路由表容量≥12K，支持802.3az能效以太网技术； |
|  |  | 24.3、 ▲设备支持0℃~70℃宽温工作，设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； |
|  |  | 24.4、 无风扇设计； |
|  |  | 24.5、 为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤22W。 |

三：商务需求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★免费保修期 | 1.1.货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 1.2.在免费保修期内，中标人向采购人提供售后技术支持服务，提供7*24小时技术服务接受采购人的技术咨询； 设备发生故障问题时，中标人需2小时内响应并安排专人跟进问题，查明故障原因并给出解决方案；中标人保证在接到通知1天（日历日）内赶到现场进行修理或更换，待产品运行正常后撤离现场。 1.3.免费保修期内，如果中标人擅自拒绝提供保修超过48小时，采购人有权委托第三方维护单位代替保修维护服务，产生的维护费用全部由中标人承担。 1.4.免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |
| 2 | ★定期保养 | 2.1中标方应每季度对产品进行预维护保养，以防患于未然，每季度不少于一次，每年不少于4次。 2.2免费保修期内，中标人应按照采购人要求安排合适人员定期对系统进行巡检，包含但不限于整体系统上电试运行、软件升级维护等。巡检完成后应出具巡检报告并加盖中标人公章。巡检次数不少于4次/年。 |
| 3 | 人员培训 | 3.1．提供人员培训不少于三次，参加培训的人员每次不少于2人，需针对产品使用、设备维护、应急处理方案等进行培训，每次培训不少于30分钟，培训地点设置为设备现场，其中产生的差旅、人工费用包含在此项目投标报价中，中标人不得跟采购人另外收取费用。 3.2.培训内容要求： 硬件部分包括但不限于：功能说明、设备操作、异常排除、保养事项； 软件部分包括但不限于：功能说明、操作说明、配置维护、配置备份、异常处理。 |
| 4 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期后继续支持维修 | 免费保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | ★关于交货 | 1.1 从中华人民共和国境内提供的货物：签订合同后 30 天（日历日）内。 |
|  |  | 1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。 |
|  |  | 1.3 交货（具体）地点：用户指定 |
|  |  | 1.4（1）此项目采购内容中包含安装调试必要的环境配套及综合布线工程。 （2）安装过程产生的人工、耗材、差旅、保险等费用已包含在本项目投标报价中，不得另外收取。 |
|  |  | 1.5从中华人民共和国海关境内提供的货物，技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料： （1）产品安装、操作和维修保养手册； （2）产品使用说明书； （3）产品出厂检验合格证； （4）产品到货清单； （5）产品保修证明。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1 中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 B、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 C、货物具备产品合格证。 D、在产品控制面板上提供使用说明标识。 |
| 3 | ★付款方式 | 合同签订后，供方支付合同总金额的 5 %履约保证金给需方，验收合格后，需方整理相关付款资料，经付款审批流程后支付货款。一年期满后，无质量问题情况下由需方无息退还供方履约保证金。 |
| 4 | 关于知识产权 | 1、提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 2、采购人在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |
| 5 | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |
| 6 | ★违约责任 | 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 5 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 6.2中标人逾期交货的，需偿付逾期交货部分货款的5 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |

封面

正本/副本

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标人（供应商）：

投标一览表

投标人名称：_________________ （盖章）

项目编号/包号：_______________

| 包号 | 货物/或服务名称 | 投标总价（元/人民币） | 交货期（天/日历日） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小写金额： 大写金额： |  |
| 注：上述投标一览表经我方投标代表确认无误，我方无其他投标声明 |  |  |  |

注：

      - 投标人应按要求填写投标总价的大写金额，如未填写，所产生的不利后果由投标人自行承担。

      - 投标人应以包为单位（如分包招标的话），单独填写投标一览表。

投标人代表（法定代表人或其委托代理人）：___________________（签名或签章）

日期：   年   月   日

一、投标人资格证明文件

（特别提示：投标人须按 “投标人资格要求”提供相关的资格证明，未提供或提供不完整、不符合要求的，投标文件将按投标无效处理。）

二、保障措施

#### 技术保障措施及实施本项目的主要技术人员情况表（格式自定）

提供具体的技术保障方案及主要技术人员的职称或其它证明资料

三、近三年同类业绩

- 近三年同类业绩清单

| 采购人 | 项目名称 | 项目规模（金额） | 合同签订日期 | 履约验收时间 | 完成质量情况（以履约验收报告为准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 近三年同类业绩证明材料

（特别提示：投标人须按本招标文件“关键信息”的“评标信息”中关于“近三年同类业绩”的要求提供相关的证明文件。）

四、投标人认为需要提供的其他证明材料

提供招标公告和评标信息中关于投标人的其他相关证明文件（如评标信息中涉及的各种证件（身份证除外）、设备发票等，未涉及的可以不提供）

五、技术规格证明文件

（特别提示：投标人须按本招标具体技术要求”中的要求提供相关的证明文件。）

- 技术规格证明文件清单

| 序号 | 技术规格证明文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- 技术规格证明文件

六、技术规格偏离表

投标人名称                           项目编号/包号

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门门禁控制器模块 | 1.1控制器可连接不少于2个读卡器；卡片数据容量为≥100000 张，并具有可容纳事件记录存储容量≥100000 条的事务缓冲器 1.2继电器输出≥4个；通讯方式需支持TCP/IP标准的以太网通讯；提供联机、脱机两种门禁控制模式。可在线控制软件升级；可脱离计算机或其他控制装置而独立实施门禁控制 ★1.3为实现统一管理，所投设备需接入支持现在门禁系统管理平台（现有门禁系统品牌：霍尼韦尔，型号：PRO3000，管理平台：WIN-PAK）。所投标的设备通过TCP/IP协议接入，由中标人自行对接。 |  |  |  |
| 2 | 门禁控制器电源 | 门禁控制器电源，参考规格DC12V5A |  |  |  |
| 3 | 门禁控制器模块控制箱 | 门禁控制器模块控制箱，根据现场情况定制 |  |  |  |
| 4 | 非接触式智能读卡器 | ★非接触式智能读卡器兼容原门禁系统及门禁控制器；需接入现有门禁系统（现有门禁系统品牌：霍尼韦尔）可在现有系统上进行统一管理，接入的所有费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 5 | 锁电源适配器 | 锁电源适配器 |  |  |  |
| 6 | 磁力锁 | 单门磁力锁，≥280KG |  |  |  |
| 7 | 磁力锁支架 | 磁力锁支架，根据现场情况定制 |  |  |  |
| 8 | 出门按钮 | 出门按钮，86型 |  |  |  |
| 9 | 玻璃破碎按钮 | 玻璃破碎按钮，86型 |  |  |  |
| 10 | 过线盒 | 过线盒，86型 |  |  |  |
| 11 | 可视对讲门口机 | 11.1、采用铝材CNC加工，金属及亚克力面板相结合，采用嵌入式处理器，机身厚度≤7mm；； 11.2、单键呼叫，可视对讲； 11.3、具有接受分机的监视功能，呼叫管理处功能、夜间按键补光功能； |  |  |  |
| 12 | 可视对讲室内机 | 12.1、显示屏≥10.1寸，分辨率≥1024*600；操作方式：触摸屏 12.2、智能终端与门口机可双向对讲。 12.3、智能终端可监视单元门口机的视频图像，与门口机对讲时，可遥控其所接的电锁。 |  |  |  |
| 13 | 对讲电源 | 直流输出电压≥13.8V±10％5A，负载稳定度≤5%过流保护：≤8A |  |  |  |
| 14 | 门禁控制器电源线 | 门禁控制器电源线 ZR-RVV3*2.5 |  |  |  |
| 15 | 电锁信号线 | 电锁信号线 ZR-RVV4*1.0 |  |  |  |
| 16 | 读卡器信号线 | 读卡器信号线 ZR-RVV6*0.5 |  |  |  |
| 17 | 开门按钮信号线及可视对讲电源线 | 开门按钮信号线及可视对讲电源线 ZR-RVV2*1.0 |  |  |  |
| 18 | 六类网线 | CAT.6 |  |  |  |
| 19 | JDG管 | DN25 |  |  |  |
| 20 | 网络跳线 | 3m，RJ45-RJ45 |  |  |  |
| 21 | 水晶头 | 6类水晶头 |  |  |  |
| 22 | 辅材 | 管配件、五金材料等 |  |  |  |
| 23 | 数据接入器1 | ≥5口，端口速率：千兆 |  |  |  |
| 24 | 数据接入器2 | 24.1、 交换容量≥300 Gbps，整机转发性能≥100 Mpps，整机可用端口数≥28，其中千兆电口≥24，千兆光口≥4； 24.2、 ▲设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k，OSPF路由表容量≥12K，支持802.3az能效以太网技术； 24.3、 ▲为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作，为减少噪音污染，要求设备符合国家标准GB3096-2008中最高级别0类噪音标准； 24.4、 为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； 24.5、 为节能环保考虑，降低UPS电源的功率，要求设备最大功耗≤22W。 |  |  |  |

1、“招标技术要求”一栏应填写具体技术要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。证明资料请放在“技术规格证明文件”中，并在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料在“技术规格证明文件清单”中的序号。

招标文件具体技术要求中要求提供证明资料的，投标人应提供；如不能提供，应在偏离情况栏中如实填写为“负偏离”。否则，评标委员会有权认定为响应不实作投标无效处理。

5、证明资料的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够被阅读、识别和判断。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作投标无效处理。

6、评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经深圳大学招投标管理中心报深圳大学采购招标领导部门予以处罚。

商务需求偏离表

投标人名称                           项目编号/包号

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 | 投标商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★免费保修期 | 1.1.货物免费保修期 1 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 1.2.在免费保修期内，中标人向采购人提供售后技术支持服务，提供7*24小时技术服务接受采购人的技术咨询； 设备发生故障问题时，中标人需2小时内响应并安排专人跟进问题，查明故障原因并给出解决方案；中标人保证在接到通知1天（日历日）内赶到现场进行修理或更换，待产品运行正常后撤离现场。 1.3.免费保修期内，如果中标人擅自拒绝提供保修超过48小时，采购人有权委托第三方维护单位代替保修维护服务，产生的维护费用全部由中标人承担。 1.4.免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 |  |  |  |
| 2 | ★定期保养 | 2.1中标方应每季度对产品进行预维护保养，以防患于未然，每季度不少于一次，每年不少于4次。 2.2免费保修期内，中标人应按照采购人要求安排合适人员定期对系统进行巡检，包含但不限于整体系统上电试运行、软件升级维护等。巡检完成后应出具巡检报告并加盖中标人公章。巡检次数不少于4次/年。 |  |  |  |
| 3 | 人员培训 | 3.1．提供人员培训不少于三次，参加培训的人员每次不少于2人，需针对产品使用、设备维护、应急处理方案等进行培训，每次培训不少于30分钟，培训地点设置为设备现场，其中产生的差旅、人工费用已包含在此项目投标报价中。 3.2.培训内容要求： 硬件部分：功能说明、设备操作、异常排除、保养事项等； 软件部分：功能说明、操作说明、配置维护、配置备份、异常处理等。 3.3.培训讲师要求为投标企业自有人员且具有信息系统项目管理师、高级网络信息安全工程师、电子技术工程师和安全防范设计评估师一级的资格职称，提供讲师证书扫描件和社保证明。 |  |  |  |
| 4 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。在整个产品运行过程中，中标人帮助采购人解决在应用过程中遇到的各种技术问题。 |  |  |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 免费保修期后继续支持维修 | 免费保修期后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用。 |  |  |  |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★关于交货 | 1.1 从中华人民共和国境内提供的货物：签订合同后 30 天（日历日）内。 |  |  |  |
|  |  | 1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人。 |  |  |  |
|  |  | 1.3 交货（具体）地点：用户指定 |  |  |  |
|  |  | 1.4（1）此项目采购内容中包含安装调试必要的环境配套及综合布线工程。 （2）安装过程产生的人工、耗材、差旅、保险等费用已包含在本项目投标报价中，不再另外收取。 |  |  |  |
|  |  | 1.5从中华人民共和国海关境内提供的货物，技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料： （1）产品安装、操作和维修保养手册； （2）产品使用说明书； （3）产品出厂检验合格证； （4）产品到货清单； （5）产品保修证明； |  |  |  |
| 2 | 关于验收 | 2.1 中标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标人提供产品保修文件。 |  |  |  |
|  |  | 2.2 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 B、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 C、货物具备产品合格证。 D、在产品控制面板上提供使用说明标识。 |  |  |  |
| 3 | ★付款方式 | 从中华人民共和国境内提供的货物： 合同签订后，供方支付合同总金额的 5 %履约保证金给需方，验收合格后，需方整理相关付款资料，经付款审批流程后支付货款。一年期满后，无质量问题情况下由需方无息退还供方履约保证金。 |  |  |  |
| 4 | 关于知识产权 | 1、提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 2、采购人在中华人民共和国境内使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |  |  |  |
| 5 | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。 |  |  |  |
| 6 | ★违约责任 | 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 5 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |
|  |  | 6.2中标人逾期交货的，需偿付逾期交货部分货款的5 %的违约金并按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |
|  |  | 6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，被履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |  |  |  |
|  |  | 6.4招标技术要求中标注“▲”的技术要求，中标人承诺无偏离或正偏离的，但实施过程中无法满足或无法通过采购人委托的第三方监理及测评机构检验的进行证明的。采购人有权按照如下标准对中标人进行处罚：每条罚款合同金额的10%，扣完为止。采购人有权按照实际情况选择如下处罚实施方式： （1）从项目未支付款项中扣除； （2）从项目履约保证金中扣除。 |  |  |  |

备注：

1. “招标商务条款”一栏必须填写招标文件 “商务需求”的内容，分别对应“（一）免费保修期内售后服务要求、（二）免费保修期外售后服务要求、（三）其他商务要求”的内容进行填写。

2. “投标商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的内容。

3. “偏离情况”栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按投标无效处理。详见关键信息投标文件初审表。

5. 开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。

## 投标文件第二部分

一、法定代表人证明书

，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：         签发日期：         单位：                （公章）

附：代表人性别：   年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司签署本项目递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目递交的投标文件内容我均承认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    职务：

联系电话：

身份证号码：

投标人（公司名称）：                                    （公章）

法定代表人：                  （签名或签章）

授权委托日期：         年     月       日

三、项目实施方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、项目交货期、实施进度表

2、相关配套措施

（备注：该部分须与“技术保障措施”、 “商务需求”等部分承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）

四、售后服务方案

主要内容应包括(根据项目实际情况适当调整内容)：

1、免费保修期；

2、故障或技术支持响应时间；

3、投标人承诺的其他维修维护方案、措施

4、质量保证及违约承诺。

（备注：该部分须与“商务需求”承诺的内容相呼应，不得前后矛盾。）