| 深圳大学总医院采购智能安检门项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| 1 | 智能安检门 | 供应商填写 | 供应商填写 | ★1.人行通道尺寸 ：高度≥1980mm；宽度≥710mm；深度≤910mm； ★2.外壳防护等级：门主体IP53(带护罩)； ★3.电源适应性：使用交流供电的金属门，至少应能在187V~242V，47.5Hz~52.5Hz 的供电范围内无需调整而正常工作；可配置备用电源，备用电池应能保证金属门正常工作至少4h，主备电切换时设备可正常工作； ★4.探测模式：至少支持全金属探测模式、违禁品探测模式，可自由切换； ★5.全金属探测模式：可对超过阈值的金属物品声光报警，提示藏匿位置； - ★6.违禁品探测模式：人员以标准姿势通过通道内2000mm以下的有效探测区域内，人员正常着装上的金属纽扣、手链、钥匙、硬币、发卡等日常金属及电子产品通过时应不报警，当携带或夹刀具、金属罐体等违禁品以1m/s的速度通过探测门时，系统应有声光报警并有文字和图像提示，应能提示物品的藏匿位置，例如:8cm*8cm的L型铁、长15cm的美工刀、折叠后13cm*3cm的折叠刀、23cm*2.5cm的不锈钢水果刀、450ml马口铁罐体、330ml铝制易拉罐、长20cm直径4.5cm壁厚0.3cm的空心铝管、非金属外壳包裹的250克钢珠钢钉混合物； - ★7.当刀具和手机捆绑后一起通过探测门时，系统应对刀具报警； - ★8.灵敏度调节：安检门应能从低到高方便地调节灵敏度，灵敏度调节应≥200 个级别，总区及分区灵敏度均应可调；应内置多种工作模式或工作场景，每种模式或场景对应一套参数设置值，应可一键设置； - ★9.抗干扰能力：以大于等于 10cm 的外沿间距，并排安置 3 台金属门以上时，各金属门均应能正常工作，不应对门体四周 1.5m 范围以外的运动金属物产生报警信号； - ★10.报警声音：应与非报警声有区别，非报警时警报指示器不应产生任何声音；应能调节音调，以便能明确区别两台相邻探测门的报警；应能从静音到最大声强分档调节，距金属门 0.8m 处，最大声强应≥85dB； - ★11.报警显示：颜色应用红色，且与非报警显示有区别；如有分区探测功能，分区定位应一目了然，位置准确； - ★12.黑白名单管理功能：支持黑白名单管理功能，当采集到的人证信息与事先录入的黑白名单一致时，系统应能报警或放行，并有语音提示，相关信息可上传至服务器管理平台； - ★13.人脸抓拍功能：安检门应配备摄像头及补光灯；安检门应能抓拍每个通过人员的照片；应能通过网络实时将文件传送至中心平台管理系统； - ★14.设备联动功能：系统报警时，安检门应至少输出一路控制信号给闸机、门禁等外围设备，实现联动控制； - ★15.故障保护功能：当内置工控机因故障中断时，安检门本地违禁品探测功能仍正常； - ★16.参数存储功能：具有对所设定的参数进行存储功能，断电后再次上电启动时不改变； - ★17.磁感应强度：在探测区左右边界各向内 150mm 的区域中，任意一点的磁感应强度≤15μT； - ★18.稳定工作时间应大于等于72h，待机期间不应出现误报警； - ★19.屏幕显示功能：安检门应配置2个≥24寸液晶显示屏，系统应可进行设备调试、参数设置；24寸液晶显示屏应可显示报警物品的种类、区位、报警抓拍照片、人脸核验结果等信息； - 20.数据存储及组网功能：安检门可配置 USB 口、网线接口、WIFI 设备，可组网，可与其他电子设备进行数据交换和管理；具有数据存储功能，能自动统计通过人数与告警次数，报警人数、报警抓取照片、违禁品携带位置、故障告警等信息并上传至中心平台管理系统；通过中心平台管理系统可对安检门进行统一监控，实现远程管理等功能； | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、本项目必须遵循的法律法规与强制国标，包括《反恐怖主义法》《企业事业单位内部治安保卫条例》《医疗机构安全防范系统建设要求》（GB/T 31458-2015）、《通过式金属探测门通用技术规范》（GB15210-2018）、《安全防范报警设备安全要求和试验方法》（GB16796-2009）核心★项必须提供公安部授权的国家级安防产品法定检测机构出具的型式检验报告； 二、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物的对应技术参数应等同于或优于采购文件中的参考技术参数，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | - 一、货物免费保修期叁年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 - 二、在保修期内，一旦发生质量问题，中标方保证在接到通知1小时内响应，2小时内赶到现场进行修理或更换。中标方未按要求到场或未及时到场修理，采购方委托第三方维修所产生的费用以及未及时修理导致的损失，由中标方承担。 - 三、免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。 - 四、中标方应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 关于验收 |  | - 一、到货验收：供应商供货时，需提供设备原厂合格证、质保函、检测报告原件，核对设备型号、规格与投标文件完全一致，不一致采购人有权直接拒收。 - 二、功能性能验收：设备安装调试完成后，按本招标文件、投标文件的技术参数逐项实测，核心★项不满足要求的，采购人有权终止合同，供应商承担所有损失；其中违禁品识别准确率、误报率、探测率需现场实测，以实测结果为准。 - 三、平台对接验收：供应商应免费提供智慧安检管理平台。 - 四、培训验收：供应商需完成对医院安保人员、管理员的不少于2次现场操作培训，确保操作人员可独立完成设备日常操作、报警处置、数据查询，管理员可完成平台配置、设备维护、故障排查，提供培训记录与考核结果，方可通过最终验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位:（盖章） 联系人： 联系电话： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |